Смазка узлов гравировального станка серии “Дятел”

Смазка и чистка гравировальной головки  станка “Дятел ”

Регулярность смазки – перед каждой гравировкой.

Тип смазки – масло моторное для дизельных  ДВС.

- Приподнять рукой раму станка.

- Вытянуть рукой вниз цилиндр державки гравировальной иглы. Цилиндр должен выйти из бронзовой втулки.

- Протереть сухой ветошью поверхность цилиндра.

- Нанести две капли масла из масленки (идет в комплекте) на боковую поверхность цилиндра, на дальний край от  гравировальной иглы.

- Вставить цилиндр обратно в бронзовую втулку до упора.

- Легко покрутить цилиндр до вхождения шпонки бронзовой втулки в паз цилиндра.

- При правильной установке будет слышен характерный щелчок примагничивания цилиндра.

- Проверить пальцем лёгкость продольного движения цилиндра во втулке.

Регулярность чистки – ежемесячная или появление нерегулярных полос на изображении.

- Приподнять рукой раму станка.

- Вытянуть рукой вниз цилиндр державки гравировальной иглы. Цилиндр должен выйти из бронзовой втулки.

- Открутить сверху гравировальной головки заглушающий алюминиевый цилиндр с вентиляционным отверстием.

- Ввести в открывшееся отверстие цилиндр державки и примагнитить магнит и достать магнит из гравировальной головки

- Очистить  противоположный торец магнита сухой ветошью. Прилипшие металлические частицы очищаются легким прижиманием пластилина.

- Вставить очищенный магнит обратно в гравировальную головку, соблюдая полярность. В торцах  магнита имеются отверстия. Торец магнита , который должен быть направлен внутрь головки, имеет фаску на центральном отверстии .

- Протереть сухой ветошью боковую и торцевую поверхности цилиндра.

- Нанести две капли масла из масленки (идет в комплекте) на боковую поверхность цилиндра, на дальний край от  гравировальной иглы.

- Вставить цилиндр обратно в бронзовую втулку до упора.

- Легко покрутить цилиндр до вхождения шпонки бронзовой втулки в паз цилиндра.

- При правильной установке будет слышен характерный щелчок примагничивания цилиндра.

- Проверить пальцем лёгкость продольного движения цилиндра во втулке.

Смазка и чистка направляющих  станка “Дятел”

Регулярность смазки – ежемесячная.  Объем смазки 0,5 куб.см.

После каждого месяца эксплуатации.

Тип смазки – масло моторное для дизельных  ДВС.

Регулярность смазки – сезонная.  Объем смазки 1,0 куб.см.

После окончания сезона.

Тип смазки – масло моторное для дизельных  ДВС.

Ежемесячная и сезонная смазки производятся в следующем порядке.

- Каретка гравировальной головки должна находиться в парковочном положении.

- Заправить в шприц (идет в комплекте) необходимый объем смазки.

- Открутить болт заглушки с внутренним шестигранником (инструмент шестигранник идет в комплекте).

- Ввести в отверстие под заглушающим болтом  сопло шприца и прижать.                                                                   .

- Выдавить смазку из шприца в каретку.

- Закрутить заглушающий болт.

В гравировальном станке имеется две каретки, нуждающиеся в смазке, направляющая-X и левая направляющая-Y.

Правая направляющая-Y нуждается чистке от пыли, которая заключается в протирании ветошью,  смоченной в масле.

Регулярность чистки – ежемесячная.